| Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 июля 2020г. №97-п п. Красный Коммунар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении комиссии по оценке технического состояния дорог и порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |  |  |  |

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  06.10.2003  № 131-ФЗ, в целях реализации пункта 4 статьи 13 Федерального  закона   от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет (приложение №1).

2. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области (приложение № 2).

3.  Постановление вступает в силу после опубликования в соответствии с Уставом.

Глава поссовета                                                                           С.А.Шарыгин

Разослано: в дело,  членам комиссии

Исп. Е.Б.Леонова

27201

Приложение № 1

к постановлению администрации Краснокоммунарского поссовета

от 17.07.2020 №97-п

Состав комиссии

по оценке технического состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

Председатель комиссии:

| Шарыгин Сергей Александрович | - | Глава Краснокоммунарского поссовета |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Леонова Елена Борисовна | - | Заместитель главы администрации Краснокоммунарского поссовета |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Савельева Ольга Александровна | - | Специалист администрации Краснокоммунарского поссовета |
| Члены Комиссии: |  |  |
| Базлов Александр Иванович | - | Депутат Совета депутатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет (по согласованию) |
| Чердинцев Александр Михайлович | - | начальник строительного отдела МКУ «ОМТО администрации Сакмарского района» (по согласованию) |
| Представитель ДУ - | - | Поветьев Алексей Николаевич (по согласованию) |
| Представитель ГИБДД - | - | Артемьев Александр Владимирович (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации Краснокоммунарский поссовет

от 17.07.2020 №97-п

Порядок

проведения оценки технического состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения Краснокоммунарского поссовета требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей настоящего Порядка:

-под оценкой технического состояния автомобильной дороги местного значения Светлого сельсовета понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования;

-под диагностикой автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

-под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

-под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги;

-под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;

-под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.

4. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся:

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся:

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

6. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся:

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

7. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится:

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – Администрацией сельского поселения    в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной им организацией.

8. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения   могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Диагностика автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку.

При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метрологически аттестованным.

10. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;

заполнения форм государственной статистической отчетности;

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;

разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;

определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;

формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения;

иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Светлого сельсовета.

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки технического

состояния автомобильных дорог местного

значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет  Сакмарского района Оренбургской области

Виды диагностики автомобильных дорог

местного значения Краснокоммунарского поссовета

| № п/п | Вид диагностики | Состав работ | периодичность проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в 3 – 5 лет |
| 2 | Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в год |
| 3 | Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта |
| 4 | Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров (в случае необходимости с использованием элементов изыскательских работ) | При определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог |

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки технического

состояния автомобильных дорог местного

значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области, утвержденная постановлением администрации от 17.07.2020 г. №97-п

в составе:

председателя комиссии: ________________________________________________________

зам. председателя комиссии: ____________________________________________________

секретарь комиссии: ___________________________________________________________

членов комиссии: ______________________________________________________________

Рассмотрев представленную документацию: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

и проведя визуальное обследование объекта _______________________________________

_____________________________________________________________________________
(указать наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу Оренбургская область, Сакмарский район, ________________________________

_____________________________________________________________________________,

дата последнего ремонта, реконструкции ___________________________,

протяженность ___________________________ км.

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна ______________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________;

габариты искусственных дорожных сооружений ___________________________________ _____________________________________________________________________________;

наличие элементов водоотвода __________________________________________________;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения _____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии                       _____________   /_________________/

(подпись)                         (Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии   _____________   /_________________/

(подпись)                         (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии                            _____________   /_________________/

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                 _____________   /_________________/

(подпись)                           (Ф.И.О.)

_____________   /_________________/

(подпись)                              (Ф.И.О.)